# block position cycle 종속변수 선정 검토 정리

README와 관련 선행연구를 바탕으로 한 판단

# 1. 왜 block position cycle을 종속변수(y)로 선택하는가?

프로젝트의 핵심 목표는 블록의 특성을 이용해 블록의 기준 작업기간을 예측하는 것이다. block_information_table에는 block type, length, width, block weight와 함께 block position cycle이 존재하고, README에서는 이 테이블이 블록의 크기·중량·processing time·time window 등을 포함하는 스케줄링 입력 데이터라고 설명한다.

따라서 다음과 같은 회귀문제로 정의할 수 있다.

| 독립변수(X) 후보 | 종속변수(y) |
| --- | --- |
| block type, length, width, block weight | block position cycle |

즉, “블록의 물리적 특성을 알면 이 블록에 필요한 기준 처리기간을 예측할 수 있는가?”가 이번 회귀분석의 질문이다.

# 2. 처음에 마음에 걸렸던 점

Position 테이블을 확인하자 size, lifting capacity, height limit, labor team, primary/secondary area 등 작업기간에 영향을 줄 것처럼 보이는 변수가 많이 발견되었다.

문제는 block position cycle과 Position 배정 중 어느 것이 먼저 결정되는지 알 수 없었다는 점이다.

## 경우 A — Position이 먼저 결정되는 경우

블록 → Position·작업환경·작업팀 결정 → 처리기간 결정

이 구조라면 Position의 size, lifting capacity, labor team 등을 공기예측의 독립변수(X)로 사용하는 것이 자연스럽다.

## 경우 B — cycle이 먼저 결정되는 경우

블록 → 기준 처리기간(cycle) 결정 → cycle과 Position 제약을 이용해 스케줄링 → Position 배정

이 구조라면 스케줄링 결과로 나중에 결정된 Position 정보를 이용해 이미 앞에서 정해진 cycle을 예측하는 것은 시간 순서가 뒤집힌다. 예측 시점에 알 수 없는 정보를 사용하는 데이터 누수(data leakage) 문제가 생길 수 있다.

# 3. README에서 확인된 내용

README를 검토한 결과 Block Information과 Position Information은 모두 스케줄링 이전에 사용되는 Raw Input이며, Heuristic·DDQN·EDDQN의 스케줄링 결과는 별도의 Result로 제공된다.

또한 Result에는 블록 식별자와 block-position 식별자가 함께 존재하므로, 실제 Block ↔ Position 배정은 스케줄링 결과 단계에서 연결되는 구조로 해석할 수 있다.

즉 Position 테이블 자체는 나중에 생성되는 것이 아니라 기존 작업장의 공간·자원 제약정보이고, 특정 블록이 어느 Position에 배정되는지가 스케줄링 결과로 결정된다.

# 4. Jiang et al. 논문으로 확인된 내용

「Knowledge-Based Curved Block Construction Scheduling and Application in Shipbuilding」에서는 스케줄링을 시작하기 전에 workplace information, working block information, current position usage status를 데이터베이스에서 가져온 뒤 블록을 선별하고 스케줄링을 수행한다.

특히 블록 선별 기준으로 assembly cycle 또는 block weight를 사용하며, 논문에는 “assembly cycle ≤ 20이면 Fixed Position Block Task Table에 배치한다”는 규칙 예시가 제시되어 있다.

따라서 이 연구계열에서 cycle은 Position 배정 결과로 생기는 값이라기보다, 스케줄링 전에 이미 존재하여 블록 선별과 일정계획에 사용되는 정보라는 근거가 강해졌다.

# 5. Hur et al. 논문으로 확인된 내용

Jiang et al. 논문의 참고문헌을 역추적하여 「A study on the man-hour prediction system for shipbuilding」을 검토하였다.

이 논문에서는 실제 조선소에서 전문가가 작업 특성, 작업환경, 과거 경험 등을 종합해 필요한 man-hour를 생산계획 전에 예측한다고 설명한다. 또한 연간·분기·월간·일간 계획으로 생산정보가 구체화됨에 따라 공수를 반복적으로 예측한다.

연구진은 이러한 전문가 중심 예측을 데이터 기반 방식으로 개선하기 위해 Multiple Linear Regression(MLR)과 CART를 사용하였다.

또한 해당 논문이 검토한 선행연구에는 weight, width, length와 같은 물리적 특성을 이용하여 조선 중간제품 조립의 man-hour를 예측한 사례도 있다. 따라서 block type, length, width, block weight를 이용해 기준 처리기간을 회귀예측하려는 이번 프로젝트의 접근에는 선행연구 근거가 존재한다.

# 6. 현재까지 해결된 것과 해결되지 않은 것

• 확인된 내용: block position cycle은 스케줄링 결과에서 새로 생성되는 값이라기보다 스케줄링 전에 이미 주어진 처리기간 계열의 정보로 보는 것이 타당하다.

• 확인된 내용: 블록의 물리적 특성을 이용해 공수·처리기간을 데이터 기반으로 예측하는 접근은 기존 조선업 연구에서도 사용되었다.

• 확인된 내용: 따라서 1차 회귀분석에서는 Position 배정 결과를 억지로 포함하기보다 Block 자체의 사전정보를 사용하는 것이 논리적으로 안전하다.

• 미확인 내용: 현재 데이터셋의 block position cycle이 정확히 어떤 산식으로 만들어졌는지는 확인되지 않았다.

• 미확인 내용: cycle이 실제 생산실적에서 가져온 값인지, 전문가의 계획·표준값인지, 별도 계산식으로 산정된 값인지도 확정할 수 없다.

# 7. 최종 판단

이번 프로젝트에서는 block position cycle을 ‘실제 공기’라고 단정하지 않고, ‘블록별 기준 처리기간’으로 정의하여 회귀분석의 종속변수(y)로 사용한다.

1차 분석 모델:

block type + length + width + block weight  →  회귀분석  →  block position cycle

향후 실제 현장 실적과 작업장·작업팀·자원정보가 확보된다면, Position 및 생산공정 정보를 추가하여 실제 처리기간을 예측하고 동적으로 갱신하는 모델로 확장할 수 있다.

# 참고한 자료

1. Data of Ship Block Scheduling in English — README 및 Raw Input/Result 데이터 구조

2. Jiang, Z. et al., “Knowledge-Based Curved Block Construction Scheduling and Application in Shipbuilding,” Journal of Shanghai Jiao Tong University (Science), 29(5), 759–765.

3. Hur, M. et al., “A study on the man-hour prediction system for shipbuilding,” Journal of Intelligent Manufacturing, 26(6), 1267–1279.